Arduino Code

#include <Keypad.h>

#include <Servo.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// LCD setup

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Servo setup

Servo lockServo;

int servoPin = 10;

// LED and Buzzer

int ledGreen = 12;

int ledRed = 13;

int buzzer = 11;

// PIR sensor

int pirPin = A3;

// Keypad setup

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1', '2','3','A'},

{'4','5','6','B'},

{'7','8','9','C'},

{'*','0','#','D'}

};

byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5};

byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

// Password setup

String password = "1234";

String input = "";

void setup() {

Serial.begin(9600);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.print("Smart Door Lock");

delay(1500);

lcd.clear();

lcd.print("Enter Password:");

lockServo.attach(servoPin);

lockServo.write(0); // locked position

pinMode(ledGreen, OUTPUT);

pinMode(ledRed, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

pinMode(pirPin, INPUT);

Serial.println("System Ready...");

Serial.println("Use '#' to submit, '*' to clear input.");

}

void loop() {

// PIR motion detection

int motion = digitalRead(pirPin);

if (motion == HIGH) {

digitalWrite(ledRed, HIGH);

tone(buzzer, 1000);  // Continuous alert tone

}

else {

digitalWrite(ledRed, LOW);

noTone(buzzer);

}

// Keypad input for password

char key = keypad.getKey();

if (key) {

Serial.print("Key Pressed: ");

Serial.println(key);

if (key == '#') {

Serial.print("Submitted Password: ");

Serial.println(input);

if (input == password) {

unlockDoor();

}

else {

wrongPassword();

}

input = "";

}

else if (key == '*') {

input = "";

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("            	"); // clear line

Serial.println("Input Cleared");

}

else {

input += key;

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(input);

Serial.print("Current Input: ");

Serial.println(input);

}

}

delay(100);

}

void unlockDoor() {

lcd.clear();

lcd.print("Access Granted");

digitalWrite(ledGreen, HIGH);

lockServo.write(90);

delay(3000);

lockServo.write(0);

digitalWrite(ledGreen, LOW);

lcd.clear();

lcd.print("Enter Password:");

Serial.println("Access Granted!");

}

void wrongPassword() {

lcd.clear();

lcd.print("Access Denied!");

digitalWrite(ledRed, HIGH);

tone(buzzer, 1000, 500);

delay(1000);

digitalWrite(ledRed, LOW);

noTone(buzzer);

lcd.clear();

lcd.print("Enter Password:");

Serial.println("Access Denied!");

}